LAUDO DE CONFORMIDADE PARA EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS – CONFORME NBR16147 DE 02/2013

Laudo Técnico N° _____________

__/__/____

EQUIPAMENTOS:

PONTE ROLANTE FEBA 25T

PONTE ROLANTE MAUSA 20T

PONTE ROLANTE DEMAG 20T

PONTE ROLANTE MUNCK 7T

PONTE ROLANTE DEMAG 5T

Engenheiro Mecânico

______________

SUMÁRIO

Sumário

1.INTRODUÇÃO	3

2.METODOLOGIA	4

3.IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE	5

4.CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO	6

4.1 – COM O EQUIPAMENTO PARADO	6

4.2 – VERIFICAÇÃO EM FUNCIONAMENTO COM CARGA	8

4.3 – VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTO COM 50% E 100% DA CARGA NOMINAL	10

5.EQUIPAMENTO ANALISADO	13

5.1. PONTE ROLANTE FEBA 25T	13

5.1.1.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA	15

5.2. PONTE ROLANTE MAUSA 20T	16

5.2.1.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA	18

5.3. PONTE ROLANTE DEMAG 20T	19

5.3.1.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA	21

5.4. PONTE ROLANTE MUNK 7T	22

5.4.1.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA	24

5.5. PONTE ROLANTE DEMAG 5T	25

5.5.1.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA	27

6.LIVRO DE REGISTROS	28

7.OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL LEGAL	29

8.CONCLUSÃO	30

9.ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART	31

10.COMPROVANTE DE PAGAMENTO	33

11.DOCUMENTO PROFISSIONAL – CREA	34

12.LIVRO DE OCORRÊNCIAS	35

# 1.INTRODUÇÃO

Laudo Técnico solicitado pela empresa ___________________________________________________________________________________, com o objetivo de regularizar e atestar para o funcionamento os equipamento discriminados abaixo, conforme as especificações técnicas regulamentadas.

- PONTE ROLANTE FEBA 25T

- PONTE ROLANTE MAUSA 20T

- PONTE ROLANTE DEMAG 20T

- PONTE ROLANTE MUNCK 7T

- PONTE ROLANTE DEMAG 5T

# 2.METODOLOGIA

Os teste foram realizados na empresa Contratante utilizando-se das Bobinas de Aço da própria empresa. Foram realizados teste com carga e sem carga, inspeção visual dos equipamentos e demais verificações sob o acompanhamento do funcionário da empresa: Sr. _________.
Teste e Verificação sob Talha Reformada em conformidade com a norma ABNT 16147 de 02/2013.

TESTES:

1 – VERIFICAÇÃO COM O EQUIPAMENTO PARADO:

- Verificação dos Componentes da parte Mecânica.

2 – VERIFICAÇÃO EM FUNCIONAMENTO SEM CARGA

- Movimentos Verticais (parte elétrica)

- Movimentos Verticais (parte mecânica)

- Movimentos Horizontais (parte elétrica)

- Movimentos Horizontais (parte mecânica)

3 – VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTO COM 50% E 100% DA CARGA NOMINAL

- Movimentos Verticais (parte elétrica)

- Movimentos Verticais (parte mecânica)

- Movimentos Horizontais (parte elétrica)

- Movimentos Horizontais (parte mecânica)

4 – VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM SOBRECARGAS (110% E 120%)
(Essa verificação não pode ser realizada, pois o Equipamento não tem Limitador de carga)

- Movimentos Verticais (parte elétrica)

- Movimentos Verticais (parte mecânica)

- Movimentos Horizontais (parte elétrica)

- Movimentos Horizontais (parte mecânica)

# 3.IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE

Empresa: _____________________________________

CNPJ: _____________________________________

Endereço: _____________________________________

CEP: _____________________________________

# 4.CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO

## 4.1 – COM O EQUIPAMENTO PARADO

Parte Mecânica

- O espaço dos componentes dos mecanismos como tambores, polias, ganchos, cabos de aço, rodas etc.

- A lubrificação dos mancais

- Os cabos de aço estão adequadamente lubrificados e instalados

- O nível de óleo dos redutores

- Obstruções nos caminhos de rolamentos ou em outros locais que impeçam a livre execução de todos os movimentos do equipamento.

- Placas de identificação

- O alinhamento das rodas e dos trilhos;

- Freios devidamente regulados;

- Todas as fixações de todos os elementos do equipamento,

- Todas folgas.

Parte elétrica

Com o equipamento desenergizado

- O estado e a fixação dos componentes do painel elétrico, sistema de alimentação, motores, freios, os demais componentes utilizados.

- Os Ajustes dos reles de controle e proteção como reles térmicos, temporizadores etc:

- Placas e dispositivos de identificação dos componentes e fiação elétrica

- Conformidades dos isolamentos do motor e bobina de freio.

Com o equipamento energizado, verificar:

- O funcionamento da alimentação elétrica e da chave geral do equipamento,

- A tensão dos componentes de força e comando dentro do especificado;

- Os dispositivos de proteção, reles, chaves de fim de curso, com funcionamento adequado.

- O funcionamento dos circuitos auxiliares como iluminação, sinalização, ventilação e tomadas de serviço.

- Parametrização dos inversores de frequência quando aplicável

COMENTÁRIOS

- Os limites de fim de curso não estão atuando

- Não tem placa de identificação

## 4.2 – VERIFICAÇÃO EM FUNCIONAMENTO COM CARGA

MOVIMENTOS VERTICAIS

Parte Mecânica

- Acionar cada movimento vertical individualmente e verificar se está funcionando corretamente sem ruídos e vibrações anormais

- Elevar o gancho na velocidade máxima e medir a velocidade atingida

- Repetir para abaixamento do gancho

- Abaixar o gancho até sua cota mínima e verificar se o sistema de fixação cabo e eventuais espirais mortas estão em conformidade com o projeto

- Elevar o gancho e verificar se em qualquer posição de elevação, as espirais do cano se acomodam inteiramente nas ranhuras do tambor

- Verificar o funcionamento dos freios e observar os percursos de frenagem

- Elevar cada gancho até atingir sua cota máxima acionando a chave fim de curso superior e medir a distância do piso de serviço até o ponto de referência do gancho

- Abaixar cada gancho até atingir sua cota mínima, acionando a chave fim de curso inferior e medir a distância do piso de serviço até o ponto de referência do gancho

Parte elétrica

- Verificar se os comandos correspondem a seus respectivos sentidos de movimento

- Verificar quando aplicáveis intertravamentos entre os movimentos estão atuando corretamente.

- Quando existirem duas chaves fim de curso ponto superior, desligar primeiro e elevar o gancho até que seja atingida a segunda chave verificando seu funcionamento

- Elevar o gancho na velocidade máxima, medir a tensão e a corrente do motor comparar com os valores especificados

- Repetir para abaixamento

MOVIMENTOS HORIZONTAIS

Parte elétrica

- Verificar se as chaves fim de curso dos movimentos de direção e translações estão funcionando corretamente

- Transladar o equipamento ou carro (girar a lança) em ambos sentidos, na respectiva velocidade máxima e medir durante os movimentos e tensão e a corrente dos motores

- Comparar com valores especificados

Parte Mecânica

- Acionar cada movimento horizontal individualmente e verificar se está funcionando corretamente sem ruídos ou aquecimento anormais

- Transladar o equipamento ou carro (girar a lança) em ambos os sentidos, na respectiva velocidade máxima e medir a velocidade atingida

- A variação permitida para velocidade máxima é de 15% em relação aos valores especificados

- Verificar o funcionamento dos freios e observar os percursos de frenagem

- Transladar o equipamento ou carro até cada uma das extremidades do caminho do rolamento (ou lança) de forma a atingir o respectivo batente e medir as distancia de aproximação máxima de cada gancho

- Verificar se quando o equipamento ou carro, atingirem o fim do caminho de rolamento, os para-choques tocam simultaneamente os respectivos batentes

COMENTÁRIOS:

- Os limites de fim de curso não atuam

## 4.3 – VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTO COM 50% E 100% DA CARGA NOMINAL

MOVIMENTOS VERTICAIS

Parte mecânica

- Medir a velocidade mínima

- Os funcionamentos dos movimentos estão corretamente sem ruídos ou vibrações anormais;

- Elevar o gancho na velocidade máxima e medir a velocidade atingida;

- Abaixar o gancho na velocidade máxima e medir a velocidade atingida;

- Abaixar a carga de ensaio na velocidade máxima e verificar o funcionamento do freio em situação de emergência;

- Medir a distância percorrida da carga de ensaio nominal após acionar o botão de emergência com velocidade de descida;

- Durante o funcionamento do conjunto de elevação sem anormalidades vibrações excessivas, vazamentos, lubrificação deficientes, ruídos cíclicos, aquecimento;

- O sistema de sobrecarga deve estar funcionando corretamente;

- Operar o equipamento em velocidade mínima e verificar o comportamento dos componentes de acionamento

Parte Elétrica

- Verificar se os comandos correspondem a seus respectivos sentidos de movimento

- Verificar quando aplicável se o intertravamento entre os movimentos está atuando corretamente

- Verificar se as chaves fim de curso superior e inferior estão funcionando corretamente

- Quando existirem duas chaves fim de curso de ponto superior, desligar a primeira e elevar o gancho, até que seja atingida a segunda chave verificando seu funcionamento

- Elevar o gancho na velocidade máxima, medir a tensão e a corrente do motor e comparar com os valores especificados

- Repetir para abaixamento

MOVIMENTOS HORIZONTAIS

Parte mecânica

- Acionar cada movimento horizontal individualmente e verificar se está funcionando corretamente, sem ruídos ou aquecimentos anormais.

- Transladar o equipamento, ou carro (girar a lança), em ambos os sentidos, na respectiva velocidade máxima, e medir a velocidade atingida.

- A variação permitida para a velocidade máxima e de 15% em relação aos valores especificados

- Verificar o funcionamento dos freios e observar os percursos de frenagem.

- Transladar o equipamento ou o carro até cada uma das extremidades do caminho de rolamento (ou lança), de forma a atingir o respectivo batente, e medir as distancias de aproximação máxima de cada gancho

- Verificar se quando o equipamento ou o carro, atingem o fim do caminho do rolamento, os para-choques tocam simultaneamente os respectivos batentes.

- Transladar o equipamento, ou carro (ou girar a lança) em ambos os sentidos, na velocidade máxima, e verificar o funcionamento dos freios em situação de emergência.

- Verificar se durante o funcionamento dos conjuntos de translação ocorreram anormalidades como vibração excessiva, vazamentos, lubrificação deficiente de componentes, ruídos cíclicos, aquecimentos etc.

Parte elétrica

- Verificar se as chaves fim de curso dos movimentos de direção e translações estão funcionando corretamente

- Transladar o equipamento ou carro, (ou girar a lança), em ambos os sentidos na respectiva velocidade máxima, e medir, durante os movimentos, a tensão e a corrente dos motores

- Comparar com os valores especificados.

COMENTARIOS

- Velocidade máxima descida (alta)= 2,75 m/min

- Velocidade máxima de subida (alta)=2,7 m/min

- Velocidade máxima descida (baixa)= 2,0 m/min

- Velocidade máxima de subida (alta)=2,0 m/min

- Velocidade do movimento horizontal longitudinal é de 23m/min

- Acionando o botão de emergência, com carga nominal de descida, o escorregamento com carga de 50% e 100% na descida foi de 35mm

- Acionando o botão de emergência, com carga nominal no movimento horizontal e inercia com carga de 50% e 100% na descida foi de 700mm

4.4 – VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM SOBRECARGAS

Caso tenha sido previsto no projeto limitação contra sobrecarga, içar uma carga no máximo 110% da carga nominal e verificar o sistema limitador está funcionando corretamente

Ensaio dinâmico:

Içar uma carga de 120% de carga nominal e verificar o funcionamento dos mecanismos do guincho, do acionamento do equipamento, parada de emergência, bem como o comportamento geral dos componentes.

Obs: O ensaio estático com sobrecarga de 140% está dispensado para equipamentos reformados. Aplica-se apenas para equipamentos novos.

COMENTÁRIOS:

- Não foi realizado teste com sobrecarga, equipamento não tem limitador de carga

# 5.EQUIPAMENTO ANALISADO

## 5.1. PONTE ROLANTE FEBA 25T

| Fabricante: | FEBA |
| --- | --- |
| Capacidade: | 25T |
| Gancho: | 110mm |
| Quantidade de Cabo de Aço: | 8 |
| Espessura do Cabo de Aço: | 12,7mm |
| Local da Instalação: | Produção |

### 5.1.1.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Deve ser previsto plano de manutenção preventiva e inspeção periódico do cabo de aço de acordo com a norma NBR ISSO 4309 de 01/2009;

- Deve ser instalado o sistema de fim de curso no equipamento para limitar os movimentos verticais e horizontais;

- Deve ser instalado trava de segurança ao gancho do moitão;

- Deve ser instalado sistema de guarda corpo aos acessos aéreos às Ponte Rolantes, conforme NR12;

- Deve ser melhorado o acesso via escada às Pontes Rolantes, conforme NR12;

- Deve ser readequado os painéis elétrico de acordo com a NR10;

- Deve ser provido capacitação aos operadores de acordo com a NR11;

- Na Operação e Manutenção da Ponte Rolante, os funcionários devem usar os devidos EPI’S, conforme NR6.

## 5.2. PONTE ROLANTE MAUSA 20T

| Fabricante: | MAUSA |
| --- | --- |
| Capacidade: | 20T |
| Gancho: | 110mm |
| Quantidade de Cabo de Aço: | 4 |
| Espessura do Cabo de Aço: | 12,7mm |
| Local da Instalação: | Estoque |

### 5.2.1.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Deve ser previsto plano de manutenção preventiva e inspeção periódico do cabo de aço de acordo com a norma NBR ISSO 4309 de 01/2009;

- Deve ser instalado o sistema de fim de curso no equipamento para limitar os movimentos verticais e horizontais;

- Deve ser Instalado Freio Motor ao Equipamento para que quando a carga estiver em movimento lateral, ao dar o comando de parada a carga não se movimente mais;

- Deve ser instalado trava de segurança ao gancho do moitão;

- Deve ser instalado sistema de guarda corpo aos acessos aéreos às Ponte Rolantes, conforme NR12;

- Deve ser melhorado o acesso via escada às Pontes Rolantes, conforme NR12;

- Deve ser readequado os painéis elétrico de acordo com a NR10;

- Deve ser provido capacitação aos operadores de acordo com a NR11;

- Na Operação e Manutenção da Ponte Rolante, os funcionários devem usar os devidos EPI’S, conforme NR6.

## 5.3. PONTE ROLANTE DEMAG 20T

| Fabricante: | DEMAG |
| --- | --- |
| Capacidade: | 20T |
| Gancho: | 70mm |
| Quantidade de Cabo de Aço: | 3 |
| Espessura do Cabo de Aço: | 16mm |
| Local da Instalação: | Estoque |

### 5.3.1.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Deve ser previsto plano de manutenção preventiva e inspeção periódico do cabo de aço de acordo com a norma NBR ISSO 4309 de 01/2009;

- Deve ser instalado o sistema de fim de curso no equipamento para limitar os movimentos verticais e horizontais;

- Deve ser Instalado Freio Motor ao Equipamento para que quando a carga estiver em movimento lateral, ao dar o comando de parada a carga não se movimente mais;

- Deve ser instalado sistema de guarda corpo aos acessos aéreos às Ponte Rolantes, conforme NR12;

- Deve ser melhorado o acesso via escada às Pontes Rolantes, conforme NR12;

- Deve ser readequado os painéis elétrico de acordo com a NR10;

- Deve ser provido capacitação aos operadores de acordo com a NR11;

- Na Operação e Manutenção da Ponte Rolante, os funcionários devem usar os devidos EPI’S, conforme NR6.

## 5.4. PONTE ROLANTE MUNK 7T

| Fabricante: | MUNCK |
| --- | --- |
| Capacidade: | 7T |
| Gancho: | 80mm |
| Quantidade de Cabo de Aço: | 2 |
| Espessura do Cabo de Aço: | 15,8mm |
| Local da Instalação: | Produção |

### 5.4.1.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Deve ser previsto plano de manutenção preventiva e inspeção periódico do cabo de aço de acordo com a norma NBR ISSO 4309 de 01/2009;

- Deve ser instalado o sistema de fim de curso no equipamento para limitar os movimentos verticais e horizontais;

- Deve ser instalado trava de segurança ao gancho do moitão;

- Deve ser trocado a polia do moitão com solda ou teste em solda que garanta a sua integridade;

- Deve ser instalado sistema de guarda corpo aos acessos aéreos às Ponte Rolantes, conforme NR12;

- Deve ser melhorado o acesso via escada às Pontes Rolantes, conforme NR12;

- Deve ser readequado os painéis elétrico de acordo com a NR10;

- Deve ser provido capacitação aos operadores de acordo com a NR11;

- Na Operação e Manutenção da Ponte Rolante, os funcionários devem usar os devidos EPI’S, conforme NR6.

## 5.5. PONTE ROLANTE DEMAG 5T

| Fabricante: | DEMAG |
| --- | --- |
| Capacidade: | 5T |
| Gancho: | 50mm |
| Quantidade de Cabo de Aço: | 8 |
| Espessura do Cabo de Aço: | 10mm |
| Local da Instalação: | Produção |

### 5.5.1.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Deve ser previsto plano de manutenção preventiva e inspeção periódico do cabo de aço de acordo com a norma NBR ISSO 4309 de 01/2009;

- Deve ser instalado o sistema de fim de curso no equipamento para limitar os movimentos verticais e horizontais;

- Deve ser instalado trava de segurança ao gancho do moitão;

- Deve ser instalado sistema de guarda corpo aos acessos aéreos às Ponte Rolantes, conforme NR12;

- Deve ser melhorado o acesso via escada às Pontes Rolantes, conforme NR12;

- Deve ser readequado os painéis elétrico de acordo com a NR10;

- Deve ser provido capacitação aos operadores de acordo com a NR11;

- Na Operação e Manutenção da Ponte Rolante, os funcionários devem usar os devidos EPI’S, conforme NR6.

# 6.LIVRO DE REGISTROS

É extremamente importante efetuar o registro de manutenções preventivas, corretivas e defeitos apresentados nos equipamentos, para poder planejar as paradas para as manutenções assim como criar um histórico de intervenções.

Cada registro deve conter:

- Nome do equipamento;

- Data da ocorrência;

- Motivo da ocorrência (preventiva ou corretiva);

- Peças substituídas, com seus fornecedores e valores;

- Serviços realizados, próprios ou de terceiros com seus valores;

- Tempo de execução da intervenção.

# 7.OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL LEGAL

O proprietário ou responsável legal deve:

- Selecionar e treinar operadores e funcionários;

- Assegurar uma operação segura de acordo com a legislação vigente e recomendações emitidas por autoridades locais nacionais;

- Realizar serviços, reparos e modificações com segurança,

O proprietário ou responsável legal pelo equipamento pode delegar qualquer parte de seus deveres, mas será o responsável perante a lei.

# 8.CONCLUSÃO

Laudo Técnico realizado a serviço da empresa: ______________________________________________________________________________________________________________________________________, vinculado pela ART: _________________________________, elaborado pelo ENG° ______________________ que visa manter o bom funcionamento das máquinas listadas, bem como a segurança de todos os usuários e funcionários. Fica por responsabilidade do proprietário/responsável todo e qualquer acompanhamento das medidas necessárias para manter o bom funcionamento das máquinas, avaliando-se a necessidade de intervenções e manutenções preventivas para manter a segurança de todos.

Conclui-se perfeitas condições de funcionamento e segurança dos equipamentos vistoriados conforme as Normas Regulamentadoras citadas. Após realizar as adequações necessárias e seguindo a orientação de uso, cronograma de manutenção e manutenções preventivas no equipamento, pode-se garantir a segurança e conforto de todos os usuários.

O equipamento estará aprovado para operação assim que prover adequações recomendadas.

_____________________(DATA)________________.

_________________________________________

____(seu nome)______

Engenheiro Mecânico

CREA: ______________

___________________________________________

Responsável pela Empresa

# 9.ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

Período de Vigência:

______________ à _____________.

(Colar a A.R.T. aqui!)

# 10.COMPROVANTE DE PAGAMENTO

(colar o comprovante de pagamento aqui)

# 11.DOCUMENTO PROFISSIONAL – CREA

(Colar a imagem do seu CREA aqui)

# 12.LIVRO DE OCORRÊNCIAS

| LIVRO DE OCORRÊNCIAS |  |
| --- | --- |
| Data | Ocorrência |